1.T-W方程的快速解法利用自相关矩阵的以下性质：对称性、托布列兹性、非负定性。

2三种常用人工神经网络：多层前向神经网络、自组织神经网络、Hopfield神经网络。

3小波变换中，尺度因子较大时，时间分辨率低，可再做低频分析。

4多层前向神经网络的BP学习算法是自监督学习。

5高阶谱是高阶累量的傅里叶变换。

6随机序列的功率谱越宽，自相关函数下降越快。

7平稳随机过程，可用时间平均代替集合平均。

8方差为σ2的白噪声过程，自相关函数为Rm=σ2δ(m),功率谱为SWejw=σ2。

9 Burg算法属于协方差法。

10白噪声不一定服从高斯分布，还有可能服从均匀分布和瑞利分布。

11 LMS算法中，步长因子要兼顾收敛速度和控制失调（系统稳定）。

12 维纳滤波只适用于平稳随机过程，卡尔曼随机过程适用于平稳过程和非平稳随机过程。

13 Bartlett法是对周期图谱法的改进，通过平均、分段减小谱估计的方差，同时提高谱估计的谱分辨率。

14 RLS比LMS收敛速度快，但运算量大。

15对短数据分析，Burg算法的谱分辨率高于Levinson算法高。

16传统FIR滤波器是Laguerre横向滤波器在α=0时的特例。

17小波母函数ψ（t）在时域和频域都应该是紧支撑的（表示有限长度，以达到时频定位）。

18人工神经网络的三要素：神经元、网络拓扑、学习算法。

19 LMS造成额外均方误差的原因：梯度噪声在最佳权向量附近随机起伏，稳态均方误差偏离最小值。

20神经网络三种学习规则：误差修正学习规则、Hebb学习规则、竞争学习规则。

21序列抽取后，频谱变宽。

22三种有理分式模型中（AR全极点，MA全零点），AR应用广泛的原因是

- AR模型参数易求解 ②AR阶数足够高可以逼近ARMA模型和MA模型。

23小波变换中，小波基函数由母函数缩放平移得到，当小波基函数的尺度因子α较大时，基函数ψa,b（t）是母函数ψ(t)的展宽，反之，基函数是母函数的压缩。

24 具有递归结构的神经网络：Hopfield神经网络。

25 Burg算法要求反射系数km=am(M)满足km=am(M)<1使系统稳定。

26预测误差滤波器对AR过程有白化作用。

27人工神经元模型的不同体现在从输入到输出的映射关系不同，对传递函数和激活函数描述不同。

28在IIR自适应滤波器中，方程误差法训练速度比输出误差法快。

29当用于样本的估计趋于无穷时，偏差为0的估计称为渐近无偏估计。

30高阶谱是高阶累量谱的简称，是高阶累量的傅氏变换。

31稳态情况下，维纳滤波和卡尔曼滤波的稳态结果是一致的。

32自组织映射（SOFM）包括三个基本过程是：竞争过程、协作过程、修正权值。

33维纳辛钦定理表明：随机信号的自相关函数和功率谱密度是一对傅氏变换。

34“先插值后滤波”中的滤波作用：去除插值后频谱多余的L-1个映像，并起到平滑作用；

“先滤波后抽取”中的滤波作用：防止抽取发生频谱混叠。

35如果随机过程x(t)、y(t)的协方差函数为Cx,y=0则互不相关，相关函数Rx,y=0则正交。

36高斯白噪声过程在任意两个不同时刻上的随机变量都是独立且不相关的。

37平稳随机信号，维纳滤波是线性时不变系统，卡尔曼滤波不一定是。

38一维高斯过程的最大熵谱估计与AR结果是一致的。

39 PHD法和MUSIC法都是基于噪声子空间的频率估计法。

40古典谱估计隐含着对无限长序列进行加窗，谱分辨率低且有旁瓣效应。

41小波分析的基础是多速率滤波和多分辨率滤波。

42 AR模型的正则方程：Rxm=−i=1paiRxm−i,m=1,2…p−i=1paiRxi+G2,m=0

43对可逆系统，其系统函数的零极点全部要求在单位圆内。